# README – Système de Chronométrage Automatique Multi‑Voitures

## 1. Présentation générale

Ce projet implémente un système complet de chronométrage automatisé pour des courses de voitures autonomes ou mini‑voitures.

Il combine plusieurs technologies :

- Détection de passage via capteurs VL53L0X (distance)

- Multiplexage via TCA9548A pour gérer plusieurs capteurs ayant la même adresse I2C

- Lecture de QR codes via une caméra USB

- Communication XBee pour envoyer les signaux START et END

- Archivage automatique des résultats (CSV + photos)

- Détection automatique du sens de passage

- Gestion simultanée de plusieurs voitures

Le système est conçu pour fonctionner sur un Raspberry Pi.

## 2. Matériel requis

- Raspberry Pi avec I2C activé

- Caméra USB (index 0 par défaut)

- Module XBee connecté en USB

- Multiplexeur I2C TCA9548A (adresse 0x70)

- Plusieurs capteurs VL53L0X

  - 2 pour la détection du sens

  - 5 pour la détection verticale des voitures

## 3. Installation

### Dépendances Python

pip install opencv-python pyzbar adafruit-circuitpython-vl53l0x

### Paquets système (Debian / Raspberry Pi OS)

sudo apt update

sudo apt install libzbar0 python3-opencv

## 4. Fichiers générés

À chaque course, un dossier est créé automatiquement dans :

/home/pi/capture_covaciel

Exemple :

capture_covaciel/

└── 23-04-2026_15-00-00/

├── resultats.csv

├── voiture_12_tour_1.jpg

├── voiture_12_tour_2.jpg

└── ...

Le fichier resultats.csv contient :

- voiture_id

- tour

- temps_tour

- temps_total

- timestamp

- photo

## 5. Configuration (dans le script)

Les paramètres principaux sont regroupés en haut du fichier Python :

- USB_CAMERA_INDEX : index de la caméra (0 = /dev/video0)

- CHANNEL_LIGNE_GAUCHE / CHANNEL_LIGNE_DROITE : capteurs pour le sens

- CHANNEL_VERTICAUX : capteurs de détection des voitures

- SEUIL_LIGNE / SEUIL_VERTICAL : seuils de détection (en mm)

- XBEE_PORT / XBEE_BAUD : configuration du module XBee

- BASE_DIR : dossier d’archivage

Ces valeurs peuvent être adaptées selon l’installation matérielle.

## 6. Lancement

- Brancher tout le matériel

- Lancer le script :

python chrono.py

- Le script demande le nombre de tours

- Le signal START est envoyé automatiquement via XBee

- La détection commence immédiatement

## 7. Diagnostic et dépannage

Au démarrage, le script affiche :

- Présence de la caméra

- Présence des capteurs ligne

- Présence des capteurs verticaux

- Liste des canaux actifs

### Problèmes courants

Caméra non détectée

→ Vérifier /dev/video0

→ Tester avec : v4l2-ctl --list-devices

Capteur absent

→ Vérifier câblage SDA/SCL

→ Vérifier alimentation 5V

→ Vérifier adresse du TCA9548A

QR non détecté

→ Vérifier la luminosité

→ Vérifier la netteté de la caméra

→ Vérifier que le QR est centré

XBee non détecté

→ Vérifier /dev/ttyUSB0

→ Vérifier les permissions du port série

## 8. Points techniques importants

### Thread caméra

La caméra tourne dans un thread séparé pour éviter de bloquer la boucle principale.

La variable last_frame contient toujours la dernière image valide.

### Multiplexeur TCA9548A

Un seul canal peut être actif à la fois.

Le script active un canal avec select_channel(ch) puis attend 2 ms pour stabiliser le capteur.

### Lecture QR robuste

Le script teste plusieurs traitements :

- image grise

- seuillage Otsu

- flou gaussien

Cela améliore la lecture même en conditions difficiles.

### Communication XBee

Les messages START et END sont envoyés plusieurs fois pour garantir la réception radio.

## 9. Fin de course

Lorsque toutes les voitures ont terminé :

- Le gagnant est déterminé automatiquement

- Le classement final est affiché

- Le signal END est envoyé via XBee

- La caméra est arrêtée proprement